# 订货规范

(请在____上填上数字， □ 内打√。相关内容详见说明书)

| 订货单位 |  |  |  | 订货台数： | 订货日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址 |  |  |  | 收货人： | 电话： |  |
| 选型规范： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格、种类代号 |  |  | 说明 |
| 1 | 企业代号 |  | □ SY-思源电气 |  |  |  |
| 2 | 产品类型代号 |  | □ W-万能式 |  |  |  |
| 3 | 设计序号 |  | □ 6-设计序号 |  |  |  |
| 4 | 系列派生代号 |  | □ GZ-隔离式直流 |  |  |  |
| 5 | 壳架电流 |  | □ 16-1600A |  |  |  |
| 6 | 特殊用品产品代号 |  | □ 不标-标准型 |  |  |  |
| 7 | 分断能力等级 |  | □ 不标-标准型 |  |  |  |
| 8 | 额定电流 |  | □ 06-630A 、□ 08-800A 、□ 10-1000A 、□ 12-1250A 、□ 16-1600A |  |  |  |
| 9 | 额定电压 |  | □ 15-1500V |  |  |  |
| 10 | 极数 |  | □ 2-2P |  |  |  |
| 11 | 安装方式 |  | □ G-固定式 |  |  |  |
| 12 | 接线方式 |  | □ 1-水平接线 |  |  |  |
| 13 | 分励脱扣器 |  | □ F1-AC380/400V 、□ F2-AC220/230V 、□ F3-DC220V 、□ F4-DC110V、 □ F6-DC24V 、□ F7-AC220/230V（保持型）、□ F8-DC220V（保持型） |  |  |  |
|  | 闭合电磁铁 |  | □ B1-AC380/400V 、□ B2-AC220/230V 、□ B3-DC220V、 □ B4-DC110V 、□ B6-DC24V |  |  |  |
|  | 电动操作机构 |  | □ D1-AC380/400V 、□ D2-AC220/230V 、□ D3-DC220V、 □ D4-DC110V 、□ D6-DC24V |  |  |  |
|  | 辅助触头 |  | □ FC1-四组转换、□ FC2-六组转换 |  |  |  |
| 14 | 欠电压/失压脱扣 器 |  | □ Q1-AC380/400V、□ Q2-AC220/230V、□ Q3-DC220V、□ Q4-DC110V、 □ Q6-DC24V、□ S1-AC380/400V 、□ S2-AC220/230V |  |  | 欠压、失压二 选一 |
|  | 欠电压/失压脱扣 器延迟时间 |  | □ 0-瞬时、□ 1-1s 延时、□ 3-3s 延时、□ 5-5s 延时 |  |  | 没有该附件 时请不用勾 |
|  | 按钮闭锁 |  | □ AS-按钮闭锁 |  |  |  |
|  | 门框 |  | □ MK-门框 |  |  |  |
|  | 分闸位置锁 |  | □ FS11-一锁一钥匙、□ FS21-二锁一钥匙、□ FS31-三锁一钥匙、□ FS32- 三锁两钥匙、□ FS53-五锁三钥匙 |  |  |  |
|  | 相间隔板 |  | 回 相间隔板 |  |  | 标配 |
| 15 | 识别码 |  | 不标-标准型 |  |  |  |
| 16 | 特殊定制代码 |  | 客户特殊需求 |  |  |  |
| 17 | 熔断器配置 |  | □ 01-左侧、□ 02-右侧、□ 03-双侧 |  |  |  |
|  | 透明保护罩 |  | □ TZ-透明防护罩 |  |  |  |

地址：上海市闵行区华宁路 3399 号   邮编：201108     电话：021-61610977      传真：021-61610900

# 第 21页共 22页

受控 发布 谢李洲 2025-05-16 14:37:30

| 18 | 熔断器厂家 |  | □ BM-巴斯曼 ESS5、□ 中熔 ZR-RSZ307-5-DAV、□ HL-好利来 H4FGaBat □ZB-中贝 ESH(7054-7067) 、□QT-其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔断器额定电流 |  | □ 06-630A 、□ 07-700A 、□ 08-800A 、□ 09-900A 、□ 10-1000A、 □ 11-1100A 、□ 12-1250A 、□ 13-1350A 、□ 15-1500A 、□ 16-1600A □ 18-1800A 、□ 20-2000A（仅好利来与中贝可选） |  |
|  | 电气指示 |  | □ WG-微动开关（当辅助触头选型为六组转换时，电气指示不集成到框 架本体，电气指示信号线为外接线，线长可按需求定制） |  |
|  | 熔断器分断能力 |  | □ 15-150kA 、□ 25-250kA 、□ 30-其他 |  |
| 注： 如有特殊要求，请在特殊要求栏说明。 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | SYW6GZ-__/__/__/__/__/__/__+__+__+__/__+__+__+__/__+__/__+__ +__+__ |  |  |

地址：上海市闵行区华宁路 3399 号   邮编：201108     电话：021-61610977      传真：021-61610900

# 第 22页共 22页